AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn:  Dykem steel

Produktkode: Dykem Steel Blue810.080.600 (930 ml) 810.080.700 (3,8 L) Dykem Steel Red810.080.696 (930 ml)

Produktbeskrivelse:Metallrens

Type produkt: Væske.

Andre identifiseringsmåter: Ikke kjent.

Produktregistreringsnummer: -

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Anbefalt bruk: Inspeksjon av metall

Ikke anbefalt bruk: -

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Kraemer AS

Traaholtvegen 8, Slevollen industriområde 3949 Porsgrunn

Telefon: 35 51 52 20

E-post: post@gasolin.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon: Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Farekategorier:

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008 Faresymbol:

Signalord: FARE

Inneholder:  n-butylacetat

Butan-1-ol

Etanol

4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon n-propylacetat

Propan-2-ol

Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nmethyl-, ethanedioate

Redegjørelser om fare: Fare.

Redegjørelser om forholdsregler

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp

H315 Irriterer huden

H318 Gir alvorlig øyeskade

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Sikkerhetssetninger

Generelt:

Forebygging:

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P235 Oppbevares kjølig.

P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P242 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P264 Vask hendene grundig etter bruk.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P281 Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

Respons

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P370 + P378 Ved brann: Slukk med karbondioksid (CO2), pulver, skum.

Lagring

P405 Oppbevares innelåst.

P402 + P404 Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

Disponering

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Farlige ingredienser:

n-butyl acetat

Butan-1-ol

Etanol

4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon

n-propylacetat

Tilleggselementer på etiketter: -

2.3 Andre farer:

Ifølge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen øvrige bestanddeler i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blittt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Andre farer som ikke fører til klassifisering: 	Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Blandinger

| Komponentnavn | CAS numm er | EC numm er | Indeksnr. | Typ e | Klassifiseri ng | Prosentand el innhold |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-butyl acetat | 123- 86-4 | 204- 658-1 | 607-02500-1 | [1] | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, H226, H336, | 30-60% |
| Butan-1-ol | 71-363 | 200- 751-6 | 603-00400-6 | [1] [2] | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 *, STOT SE 3, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, H226, H302, H335, H336, H315, H318, | 30-60% |
| Etanol | 64-175 | 200- 578-6 | 603-00200-5 | [2] | Flam. Liq. 2, H225, | 10-30% |
| 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon | 123- 42-2 | 204- 626-7 | 603-01600-1 | [2] | Eye Irrit. 2, H319, | 3-7% |
| n-propylacetat | 109- 60-4 | 203- 686-1 | 0 | [2] |  | 1-5% |
| Propan-2-ol | 67-300 | 0 | 00-661-7 |  |  | 1-5% |
| Methanaminium, N-[4-[[4- (dimethylamino)phenyl]phenylmethyl ene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nmethyl-, ethanedioate | 1801576-4 | 241- 922-5 | 0 |  |  | 0.1-1% |

Typeforklaring:

- Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

- Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

- Stoffet oppfyller kriteriene for PBT ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII

- Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII[5] Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:

I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.

Innånding

Flytt til frisk luft.

Hudkontakt

Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt.

Øyekontakt

Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Søk lege omgående.

Svelging

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.

Vern av førstehjelpspersonell

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.  Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat.  Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden.  Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Eksponering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet.

Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan forårsake at det naturlige fettet fjernes fra huden og resultere i ikke-allergisk kontaktallergi og absorpsjon gjennom huden.

Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade.

Der det er kjent, tar dette i betraktning kjente og øyeblikkelige effekter, i tillegg til kroniske effekter av komponenter ved kortsiktig og langsiktig eksponering ved inntaks-, innåndings- og hudeksponering og kontakt med øyne.

Potensielle akutte helseeffekter Øyekontakt: Gir alvorlig øyeskade.

Innånding:

Hudkontakt:

Svelging:

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Merknader til lege

Behandle symptomatisk.  Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.

Spesifikke behandlinger: Ingen spesiell behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slukkemidler

Egnete slukkemidler: Slukk med karbondioksid (CO2), pulver, skum.

Uegnete slukkemidler: Vannstråle

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Farer på grunn av stoffet eller blandingen

Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne.

Farlige termiske nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid, karbondioksid

5.3 Råd for brannmannskap

Spesielle beskyttelsestiltak for brannmenn

Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått.  Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper

Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.  Evakuer omkringliggende områder.  Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn.  Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Pust ikke inn damp eller tåke.  Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.  Bruk egnet personlig verneutstyr.

For nødpersonell

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer.  Se også opplysningene i ”For ikke-nødpersonell”.

6.2 Forholdsregler for vern av miljø

Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.  Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning

Lite utslipp

Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko.  Flytt beholderne fra utslippsområdet.

Absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.

Stort utslipp

Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko.  Flytt beholderne fra utslippsområdet.  Møt utslippet i medvind.  Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom.  Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten.  Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser.  Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.  Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

6.4 Referanse til andre avsnitt:

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Grunnet innholdet av organiske løsemidler i blandingen:

Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger grenseverdier for yrkeseksponering.

Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antennelseskilder unngås.

Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad.

Må holdes borte fra varme, gnister og ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes.

Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv, partikler, spray eller tåke som oppstår fra bruken av denne blandingen. Unngå innånding av pussestøv.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.).

Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder.

Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale.

Følg regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Informasjon og brann- og eksplosjonsvern

Damp er tyngre enn luft og kan spres på gulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser.

Merknader om delt oppbevaring

Holdes adskilt fra: oksiderende virkestoffer, kraftige alkalier, kraftige syrer.

Ytterligere informasjon om oppbevaringsforholdene

Følg forholdsreglene på etiketten. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må holdes borte fra varme og direkte sollys.

Emballasjen skal holdes tett lukket.

Holdes vekk fra antennelseskilder. Ingen røyking. Unngå uautorisert tilgang. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Anbefalinger: Ikke kjent.

Løsninger spesifikke for industrisektoren: Ikke kjent.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer

| CAS-nr. | Navn | ppm | mg/m3 |  | anm. | Sist endret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71-36-3 | Butan-1-ol | 25 |  | 75 | HT |  |
| 64-17-5 | Etanol | 500 |  | 950 |  |  |
| 123-42-2 | 4-hydroksy4-metyl-2pentanon | 25 |  | 120 |  |  |
| 109-60-4 | n- propylacetat | 100 |  | 420 |  |  |

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.

Anbefalt overvåkningstiltak

Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan personlig overvåkning, atmosfæreovervåkning, overvåkning av arbeidsstedet eller biologisk overvåkning for å fastslå effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak eller og/eller behovet for bruk av personlig åndedrettsvern være nødvendig.  Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens)

Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler)  Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

Fastslåtte nivåer uten virkning: Ingen DNEL-er tilgjengelige.

Beregnede konsentrasjoner uten virkning: Ingen PNEC-er tilgjengelige.

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonstiltak

Hvis bruken forårsaker gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger.

Individuelle vernetiltak:

Hygieniske tiltak

Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode.  Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt.  Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen.  Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

Øye-/ansiktsvern

Det skal benyttes vernebriller i henhold til EN 166 når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig:  vernebriller og/eller ansiktsskjold. Hvis det er fare for innånding, kan det være påkrevd å bruke respiratorer med full ansiktsmaske.

Hudvern:

Håndvern

Det finnes ingen hanskematerialer eller kombinasjon av materialer som vil gi ubegrenset beskyttelse til noe som helst individuelt kjemikalie eller kombinasjon av kjemikalier.

Gjennomtrengingstiden må være lengre enn slutten av brukstiden for produktet. Anvisningene og informasjonen som gis av hanskeprodusenten, når det gjelder bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting må følges.

Hanskene skal skiftes ut jevnlig, og hvis de viser tegn til skade på hanskematerialet. Se alltid til at hanskene er frie for defekter og at de oppbevares og brukes på korrekt måte.

Ytelsen eller effektiviteten for hansken kan reduseres ved fysisk/kjemisk skade og dårlig vedlikehold. Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet.

For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør.

Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.

Kroppsvern

Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.

Annet hudvern

Egnet fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.

Åndedrettsvern

Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke åndedrettsvern i henhold til EN140. Ved sprøyting av produktet, bruk kombinert kullfilter og støvfilter, i henhold til EN 14387(som filterkombinasjon A2-P2). Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. Vurder bruk av kullfilter ved påføring med rull eller kost.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning.  I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Utseende | Blå; rød væske |
| --- | --- |
| Fysisk tilstand | Væske |
| Farge | Blå; rød |
| Lukt | Søtlig, tynner |
| Luktterskel | Ikke relevant. |
| pH |  |
| Smeltepunkt/frysepunkt |  |
| Utgangskokepunkt og kokeområde | 76,667 / -125 °C |
| Flammepunkt | 11,667 °C |
| Fordamping | Ikke kjent. |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | Ikke kjent. |
| Brenntid | Ikke kjent. |
| Brennverdi | Ikke kjent. |
| Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | 19.0% / 1.40 vol.% |
| Damptrykk |  |
| Damptetthet | 0.85 g/cm³ |
| Relativ tetthet Løselighet(er) | Lett løselig i følgende materialer: kaldt vann og varmt vann. |
| Fordelingskoeffisient oktanol/ vann | Ikke kjent. |
| Selvantennelsestemperatur | Ikke kjent. |
| Dekomponeringstemperatur | Ikke kjent. |
| Viskositet | Ikke kjent. |
| Eksplosjonsegenskaper | Ikke kjent. |
| Oksidasjonsegenskaper: Væske. | Ikke kjent. |

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet: Ingen tilleggsinformasjon.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

10.2 Kjemisk stabilitet: Produktet er stabilt.

10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner: Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås: Ingen spesifikke data.

10.5 Uforenlige stoffer: oksiderende virkestoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter: Karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen. Blandingen er blitt vurdert ved den konvensjonelle metoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er deretter klassifisert for sine toksikologiske egenskaper.

Se Avsnitt 2 og 3 for detaljer.

Eksponering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan forårsake at det naturlige fettet fjernes fra huden og resultere i ikke-allergisk kontaktallergi og absorpsjon gjennom huden.

Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade.

Der det er kjent, tar dette i betraktning kjente og øyeblikkelige effekter, i tillegg til kroniske effekter av komponenter ved kortsiktig og langsiktig eksponering ved inntaks-, innåndings- og hudeksponering og kontakt med øyne.

Estimater over akutt toksisitet: Ikke kjent.

Toksisitet for angitt målorgan (STOT,enkelteksponering): Ikke kjent.

Toksisitet for angitt målorgan (STOT,gjentatt eksponering): Ikke kjent. Fare for aspirering: Ikke kjent.

Potensielle akutte helseeffekter Øyekontakt: Gir alvorlig øyeskade.

Innånding: -

Hudkontakt: Gir hudirritasjon.

Svelging: -

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper Øyekontakt: -. Innånding: - Hudkontakt:

Svelging:

Potensielle kroniske helseeffekter

Generelt: -

Kreftfremkallende egenskap: - Basert på tilgjengelige data, er klassifikasjonkriteriene ikke møtt

Mutasjonsfremmende karakter: Basert på tilgjengelige data, er klassifikasjonkriteriene ikke møtt

Fosterskadelige egenskaper: Basert på tilgjengelige data, er klassifikasjonkriteriene ikke møtt

Effekter på utvikling: -

Fruktbarhetseffekter: -

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Konklusjon/oppsummering: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet Konklusjon/oppsummering: Ikke kjent.

12.3 Bioakkumuleringspotensial: Ikke kjent.

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann (KOC): Ikke kjent.

Mobilitet: Ikke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Produktet og/eller emballasjen må avhendes som farlig avfall. Den europeiske avfallslisten (EAL)

Avfallskode 	Avfallsbetegnelse

08 01 11* 	 Maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp. Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

| 14.1 FN-nummer | 1263 |
| --- | --- |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | Paint |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | 3 |
| 14.4 Emballasjegruppe | II |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet |  |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke merkepliktig. | Ingen |

Transport innenfor brukerens anlegg

Produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp. Tilleggsopplysninger ADR / RID : -

14.7 Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL og IBC-koden: Ikke kjent.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen  Nr.1272/2008 av 16. desember 2008, CLP Forskrift 2008 nr. 516. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

CLP00

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

Forskrift 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier  ADR/RID 2011 - Forskrift om landtransport av farlig gods med  IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code).

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: Ikke relevant.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer 	: ATE = Akutt toksisitets estimat

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

RRN = REACH registrerings nummer

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering 	 	Justering

Eye Dam. 1, H318 	Ekspertvurdering

Utskriftsdato: 17.12.19

Fulle kjemikaliedata:

| Inde x No | Chemical name | EC No | CAS No | Hazar d Class and Categ ory Code(s ) | Hazard Statem ent Code(s) | Pictogr am, Signal Word Code(s) | Hazar d statem ent Code(s ) | Suppl. Hazar d statem ent Code(s ) | Speci fic Conc. Limit s, Mfacto rs and ATEs | Not es | ATP inserted/ ATP Updated |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 607- 02500-1 | n-butyl acetate | 204- 658- 1 | 123- 86-4 | Flam. Liq. 3 STOT SE 3 | H226 H336 | GHS02 GHS07 Wng | H226 H336 | EUH06 6 |  |  | CLP00 |
| 60300400-6 | butan-1-ol; n-butanol | 200751- 6 | 71- 36-3 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 | H226 H302 H335 H336 H315 H318 | GHS02 GHS05 GHS07 Dgr | H226 H302 H335 H315 H318 H336 |  |  |  | CLP00 |
| 60300200-5 | ethanol; ethyl alcohol | 200578- 6 | 64- 17-5 | Flam. Liq. 2 | H225 | GHS02 Dgr | H225 |  |  |  | CLP00 |
| 60301600-1 | 4-hydroxy-4-methylpentan-2one; diacetone alcohol | 204626- 7 | 123- 42-2 | Eye Irrit. 2 | H319 | GHS07 Wng | H319 |  | Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 10 % |  | CLP00 |
|  |  | 203686- 1 | 109- 60-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00- 661-7 | Propan-2-ol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Methanaminium, N-[4-[[4(dimethylamino)phenyl]phenyl methylene]-2,5-cyclohexadien- 1-ylidene]-N-methyl-, ethanedioate | 241- 922- 5 | 1801 5-764 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Merknad til leseren

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter importørens kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Importørens produkter regnes som halvfabrikata og ofte brukes under forhold utenfor Jotuns kontroll. Importøren kan ikke garantere for annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid rådføre Jotun for spesifikk veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet, for deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Alle relevante faresetninger

EUH066 	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

H225 	Meget brannfarlig væske og damp.

H226 	Brannfarlig væske og damp.

H301 	Giftig ved svelging. H302 	Farlig ved svelging.

H315 	Irriterer huden.

H318 	Gir alvorlig øyeskade.

H319 	Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.